DB-25 pines comúnmente usados por el puerto paralelo de la IBM-PC:

| DB-25 Pin | Centronics Pin | Descripción | Dirección de la señal (en la PC) | # Función de la señal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | STROBE | Output | Clocks data |
| 2 | 2 | DATA Bit 0 | Output | Data line |
| 3 | 3 | DATA Bit 1 | Output | Data line |
| 4 | 4 | DATA Bit 2 | Output | Data line |
| 5 | 5 | DATA Bit 3 | Output | Data line |
| 6 | 6 | DATA Bit 4 | Output | Data line |
| 7 | 7 | DATA Bit 5 | Output | Data line |
| 8 | 8 | DATA Bit 6 | Output | Data line |
| 9 | 9 | DATA Bit 7 | Output | Data line |
| 10 | 10 | ACKNLG | Input | Acknowledge receipt of data |
| 11 | 11 | BUSY | Input | Printer is busy |
| 12 | 12 | POUT | Input | Printer is out of paper |
| 13 | 13 | SEL | Input | Pinter is online |
| 14 | 14 | Auto Feed XT | Output | Autofeed |
| 15 | 32 | FAULT | Input | Indicates printer fault (or when printer is offline) |
| 16 | 31 | Input Prime or INIT | Output | Resets printer, clears printer buffer and initializes it |
| 17 | 36 | SLCT IN | Output | TTL high level |
| 18-25 | 16, 17, 19-30, 33 | Ground | N/A | Ground reference for signal pins 1-12, in most cables as twisted pairs. |