/*  Expansor paralelo  */

# include <graphics.h>

# include <stdlib.h>

# include <stdio.h>

# include <conio.h>

# include <math.h>

# include <dos.h>

# define ptosal 0x378

# define ptoctrl 0x37A

# define ptoent 0x379

int i,opc,sn,b,maxx,maxy;

int datolsb, datomsb, datoaux;

int secgray [16];

unsigned int sdato, idato, slsb, smsb, ilsb, imsb, sd;

unsigned int periodo, senoidal [256], rampa [256], cuadrada [256];

float resultado;

void leerdato (void);

void entrada (void);

void binario (void);

void anillo (void);

void gray (void);

void enviardato (void);

void salida (unsigned int sdato);

void mensajeerror (char mensaje [30]);

void pantalla (int x1, int y1, int x2, int y2, int color, int fondo);

void inipto (void);

void cleanpto (void);

void adc ();

void cuadricula (void);

void osciloscopio (void);

void muestreo (void);

void generador (void);

void inigraficos (void);

void fingraficos (void);

void main (void)

{

inipto ();

do

{

pantalla (1,1,79,25,11,1);

gotoxy (5,3); printf ("1. Potencia");

gotoxy (5,4); printf ("2. Operaciones");

gotoxy (5,5); printf ("3. Osciloscopio");

gotoxy (5,6); printf ("4. Generador");

gotoxy (5,7); printf ("5. Salir");

do

{

gotoxy (5,9); printf ("Elija una opci¢n: ");

opc = getch ();

if ((opc < 49) || (opc > 53))

mensajeerror ("Opci¢n no v lida");

}   while ((opc < 49) || (opc > 53));

switch (opc)

{

case 49 : enviardato ();

break;

case 50 : entrada ();

break;

case 51 : osciloscopio ();

break;

case 52 : generador ();

break;

}

}

while (opc != 53);

cleanpto ();

}

void inipto (void)

{

outportb (ptoctrl,11);

outportb (ptosal,0);

delay (10);

outportb (ptoctrl,10);

outportb (ptosal,0);

}

void cleanpto (void)

{

outportb (ptoctrl,11);

outportb (ptosal,0);

delay (10);

outportb (ptoctrl,10);

outportb (ptosal,0);

delay (10);

}

void mensajeerror (char mensaje [30])

{

/* Esta funci¢n escribe en pantalla el mensaje especificado

como par metro, y lo borra despues de 3 seg aprox. 	 */

gotoxy (40,23);

cprintf ("%s",mensaje);

delay (1000);

gotoxy (40,23);

for (i = 40; i < 56; i++)

{

gotoxy (i,23);

cprintf (" ");

}

}

void pantalla (int x1, int y1, int x2, int y2, int color, int fondo)

{

/* Esta funci¢n crea una pantalla con colores de texto

y fondo especificados por el programador             */

int col,ren;

clrscr ();

textbackground (fondo);

for (col = 1; col < 80; col++)

for (ren = 1; ren < 25; ren++)

{

gotoxy (col,ren);

cprintf (" ");

}

textcolor (color);

gotoxy (x1,y1);  cprintf ("É");

gotoxy (x2,y1);	 cprintf ("»");

gotoxy (x2,y2);  cprintf ("¼");

gotoxy (x1,y2);  cprintf ("È");

for (col = 2; col < x2; col++)

{

gotoxy (col,1);  cprintf ("Í");

gotoxy (col,25); cprintf ("Í");

}

for (ren = 2; ren < y2; ren++)

{

gotoxy (1,ren);  cprintf ("º");

gotoxy (79,ren); cprintf ("º");

}

}

void binario (void)

{

pantalla (1,1,79,25,11,1);

gotoxy (5,5); printf ("Inicio de secuencia binaria.....");

for (i = 0; i <16; i++)

{

salida (i);

delay (1500);

}

cleanpto ();

gotoxy (5,10); printf ("Fin de la secuencia");

getch ();

}

void anillo (void)

{

pantalla (1,1,79,25,11,1);

gotoxy (5,5); printf ("Inicio de secuencia en anillo.....");

for (i = 0; i < 5; i++)

{

resultado = i * log (2);

resultado = exp (resultado);

datoaux = resultado - 1;

salida (datoaux);

delay (1500);

}

for (i = 0; i < 5; i++)

{

salida ( 15 - ( exp ( i * log (2) ) - 1 ) );

delay (1500);

}

cleanpto ();

gotoxy (5,18); printf ("Fin de la secuencia");

getch ();

}

void gray (void)

{

secgray [0] = 0;     secgray [1] = 1;

secgray [2] = 3;     secgray [3] = 2;

secgray [4] = 6;     secgray [5] = 7;

secgray [6] = 5;     secgray [7] = 4;

secgray [8] = 12;    secgray [9] = 13;

secgray [10] = 15;   secgray [11] = 14;

secgray [12] = 10;   secgray [13] = 11;

secgray [14] = 9;    secgray [15] = 8;

pantalla (1,1,79,25,11,1);

gotoxy (5,5); printf ("Inicio de C¢digo Gray.....");

for (i = 0; i < 16; i++)

{

salida (secgray [i]);

delay (1500);

}

cleanpto ();

gotoxy (5,10); printf ("Fin de la secuencia");

getch ();

}

void enviardato (void)

{

do

{

pantalla (1,1,79,25,11,1);

gotoxy (5,5); printf ("1. Binario");

gotoxy (5,6); printf ("2. Anillo");

gotoxy (5,7); printf ("3. Gray");

gotoxy (5,8); printf ("4. Salir");

gotoxy (5,10); printf ("Elija una opci¢n: ");

sn = getch ();

switch (sn)

{

case 49 : binario ();

break;

case 50 : anillo ();

break;

case 51 : gray ();

}

}

while (sn != 52);

}

void salida (unsigned int sdato)

{

smsb = sdato & 65280;

smsb = smsb >> 8;

slsb = sdato & 255;

outportb (ptoctrl,11);

outportb (ptosal,smsb);

delay (1);

outportb (ptoctrl,10);

outportb (ptosal,slsb);

delay (1);

}

void entrada (void)

{

do

{

pantalla (1,1,79,25,11,1);

gotoxy (5,5); printf ("1. Suma");

gotoxy (5,6); printf ("2. Resta");

gotoxy (5,7); printf ("3. Multiplicaci¢n");

gotoxy (5,8); printf ("4. Divisi¢n");

gotoxy (5,9); printf ("5. Exponenciaci¢n");

gotoxy (5,10); printf ("6. Salir");

gotoxy (5,12); printf ("Elija una opci¢n: ");

sn = getch ();

switch (sn)

{

case 49 :  {

pantalla (1,1,79,25,11,1);

gotoxy (5,5); printf ("Introduzca los datos: ");

gotoxy (5,6); printf ("Presione enter cuando est‚ listo");

getch ();

leerdato ();

resultado = datolsb + datomsb;

gotoxy (5,12);

printf ("El resultado es: %5.2f",resultado);

getch ();

}

break;

case 50 :  {

pantalla (1,1,79,25,11,1);

gotoxy (5,5); printf ("Introduzca los datos");

gotoxy (5,6); printf ("Presione enter cuando est‚ listo");

getch ();

leerdato ();

resultado = datolsb - datomsb;

gotoxy (5,12);

printf ("El resultado es: %5.2f",resultado);

getch ();

}

break;

case 51 :  {

pantalla (1,1,79,25,11,1);

gotoxy (5,5); printf ("Introduzca los datos: ");

gotoxy (5,6); printf ("Presione enter cuando est‚ listo");

getch ();

leerdato ();

resultado = datolsb * datomsb;

gotoxy (5,12);

printf ("El resultado es: %5.2f",resultado);

getch ();

}

break;

case 52 :  {

pantalla (1,1,79,25,11,1);

gotoxy (5,5); printf ("Introduzca los datos: ");

gotoxy (5,6); printf ("Presione enter cuando est‚ listo");

getch ();

leerdato ();

resultado = datolsb / datomsb;

gotoxy (5,12);

printf ("El resultado es: %5.2f",resultado);

getch ();

}

break;

case 53 :  {

pantalla (1,1,79,25,11,1);

gotoxy (5,5); printf ("Introduzca los datos: ");

gotoxy (5,6); printf ("Presione enter cuando est‚ listo");

getch ();

leerdato ();

resultado = datomsb * log (datolsb);

resultado = exp (resultado);

gotoxy (5,12);

printf ("El resultado es: %5.2f",resultado);

getch ();

}

break;

}

}

while (sn != 54);

}

void leerdato (void)

{

outportb (ptoctrl,9);

delay (1);

ilsb = inportb (ptoent);

ilsb = ilsb & 240;

ilsb = ilsb >> 4;

outportb (ptoctrl,8);

delay (1);

imsb = inportb (ptoent);

imsb = imsb & 240;

datolsb = imsb + ilsb;

outportb (ptoctrl,15);

delay (1);

ilsb = inportb (ptoent);

ilsb = ilsb & 240;

ilsb = ilsb >> 4;

outportb (ptoctrl,14);

delay (1);

imsb = inportb (ptoent);

imsb = imsb & 240;

datomsb = imsb + ilsb;

datoaux = datomsb << 8;

idato = datomsb + datolsb;

}

void adc (void)

{

salida (4096);

salida (0);

leerdato ();

}

void cuadricula (void)

{

rectangle (0,0,maxx,maxy);

for (i = 1; i < 8; i++)

line (0,i * (maxy/8),maxx,i * (maxy/8));

for (i = 1; i < 10; i++)

line (i * (maxx/10),0,i * (maxx/10),maxy);

}

void osciloscopio (void)

{

i = 0;

inigraficos ();

setcolor (2);

cuadricula ();

moveto (0,240);

do

{

adc ();

lineto (i,352 - datolsb);

i = i + 10;

if (i > 639)

{

cleardevice ();

cuadricula ();

moveto (0,352 - datolsb);

i = 0;

}

}

while (!kbhit ());

fingraficos ();

}

void muestreo (void)

{

for (i = 0; i < periodo; i++)

{

senoidal [i] = 128 + (-128 * sin (i * ( (2 * 3.141592) / periodo) ));

}

for (i = 0; i <= (periodo / 2); i++)

{

rampa [i] = (i * 510) / periodo;

}

for (i = ((periodo / 2) + 1); i < periodo; i++)

{

rampa [i] = rampa [20 - i];

}

for (i = 0; i <= (periodo / 2); i++)

{

cuadrada [i] = 255;

}

for (i = ((periodo / 2) + 1); i < periodo; i++)

{

cuadrada [i] = 0;

}

}

void generador (void)

{

pantalla (1,1,79,25,11,1);

gotoxy (5,5); printf ("Defina el periodo de muestreo [0..255]: ");

scanf ("%d",&periodo);

muestreo ();

do

{

pantalla (1,1,79,25,11,1);

gotoxy (5,5); printf ("1. Se¤al Senoidal");

gotoxy (5,6); printf ("2. Se¤al Cuadrada");

gotoxy (5,7); printf ("3. Se¤al Triangular");

gotoxy (5,8); printf ("4. Salir");

gotoxy (5,10); printf ("Elija una opci¢n: ");

opc = getch ();

switch (opc)

{

case 49 :  do

{

for (i = 0; i < periodo; i++)

{

salida (senoidal [i]);

}

}

while (!kbhit ());

break;

case 50 :  do

{

for (i = 0; i < periodo; i++)

{

salida (cuadrada [i]);

}

}

while (!kbhit ());

break;

case 51 :  do

{

for (i = 0; i < periodo; i++)

{

salida (rampa [i]);

delay (1);

}

}

while (!kbhit ());

break;

}

}  while (opc != 52);

}

void inigraficos (void)

{

int gdriver = DETECT, gmode, errorcode;

initgraph (&gdriver, &gmode, "..\\bgi");

errorcode = graphresult();

if (errorcode != grOk)

{

printf("Graphics error: %s\n", grapherrormsg(errorcode));

printf("Press any key to halt:");

getch();

exit(1);

}

maxx = getmaxx ();

maxy = getmaxy ();

}

void fingraficos (void)

{

cleardevice ();

closegraph ();

}